Алгоритм загрузки AVD2.

# 1 Вычисление всех параметров.

AVD2 может работать в двух режимах. Первый режим – это установка усиления приемного тракта AVD2 исходя из предполагаемой мощности сигнала на входе Pin в дБм (режим «руч», manual_ctl_en = 1). Второй режим – это автоматический подбор усиления приемного тракта AVD2, чтоб на выходе был заданная амплитуда сигнала (режим «авт», manual_ctl_en = 0). Режим «авт» не работает, если мощность сигнала на входе менее -60 дБм, т.к. при меньшем сигнале интегральная мощность шума на входе сравнима с мощностью самого сигнала.

Определимся с переменными известными нам изначально. Это включено (avd2_en = 1) или выключено (avd2_en = 0) само устройство, частота на входе AVD2 (frin) в МГц, его мощность pin в dBm, если AVD2 работает в режиме «руч», необходимая амплитуда сигнала на выходе AVD2 в Впп (В от пика до пика или двойная амплитуда) (vout), разбаланс по усилению каналов I и Q (if_gain_offset) в дБ, смещение на каналах  I и Q (i_offset и q_offset) в В, полоса выходного сигнала на I и Q канале (iq_filter), и используется внешний (int_quartz_on = 0) или внутренний (int_quartz_on = 1) опорный кварцевый генератор.

- avd2_en

- manual_ctl_en

- frin

- pin

- vout

- if_gain_offset

- i_offset

- q_offset

- iq_filter

- ext_ref_en

Калибровочные переменные и константы:

- p_mod = 0

- a_i_dac = 62600

- b_i_dac = 1980

- a_q_dac = 63450

- b_q_dac = 2325

- a_if_gain_offset = 3184

- b_if_gain_offset = 2300

- a_if_gain = 126

- b_if_gain = 558

- cal_att_370_coef = 1 (default)

- cal_att_470_coef = 1 (default)

- att_rfinatt_ cal = 0 (default)

- att_rfinlna_cal = 0 (default)

- gain_rfinatt

- gain_rfinlna

- gain_rf

- g_max_incr = 5

- pm_acc = 0.5

- fr_ref = 100000000 (default)

- att_th = 15

- att_ch = 5

- lna_hyst = 5

Промежуточные переменные и переменные определяющие данные для загрузки..

- band (int 2)

- fvco

- FTW (int 48)

- lna_en (int 1)

- pout

- gain_all

- gain_rfin

- pmeasure

- temperature

- g0

- att

- att1

- att2

- att3

- reg_att1 (int 5)

- reg_att2 (int 5)

- reg_att3 (int 5)

- reg_i_offset (int 12)

- reg_q_offset (int 12)

- reg_if_gain (int 12)

- reg_if_gain_offset (int 12)

- lna_off_first (int 1)

- lna_on_first (int 1)

Поиск параметров из характеристик записанных в флэш память.

В флэш память записаны различные характеристики. У каждой характеристики свой тип (CTYPE). Характеристика – это фактически калибровочный график, где по оси абцис расположена частота, а по оси ординат калибровочный параметр. График может быть двумерным. На калибровочном графике представлены отдельные точки, а для нахождения калибровочных параметров лучше применять линейную интерполяцию.

Схематически это представлено на рисунке.

Для одномерного случая легко найти интерполиемуе значение. Пусть нам надо найти значение Yа на частоте F. Находим две ближайшие точки F1 и F2 в графике характеристике между которыми лежит точка F, или две крайние точки характеристики, если F меньше или больше любой точки характеристике, т.е. лежит вне графика зависимоти. В точках F1 и F2 значения яравны Ya1 и Ya2 соответственно.

Тогда значение Y равно:

YA=YA2−YA1F2−F1(F−F1)+YA1 (1.1)

В двумерном случае сложнее.

Пусть мы считали некоторое значение Y на частоте F и нам надо найти какому значению Z это соответствует. Находим две ближайшие точки F1 и F2 в графике характеристике между которыми лежит точка F, или две крайние точки характеристики, если F меньше или больше любой точки характеристике, т.е. лежит вне графика зависимоти.

Потом составляем ряд или столбец из значений Y при F1 при различных Z. Т.е. если у нас 3 точки Z,то получаем ряд из 3 значений. Находим YA1 и YI1 между которыми лежит Y. Найдя YA1 и YI1 определяем каким точкам  ZA1 и ZI1 они принадлежат.

И соответственно, то же самое для частоты F2 находим YA1 и YI1, а также  ZA1 и ZI1.

Тогда найдем Z:

YA=YA2−YA1F2−F1(F−F1)+YA1

YI=YI2−YI1F2−F1(F−F1)+YI1

YA−YY−YI=ZA1−ZZ−ZI1

(YA−Y)(Z−ZI1)=(ZA1−Z)(Y−YI)

(YA−Y)Z−(YA−Y)ZI1=(Y−YI)ZA1−(Y−YI)Z

(YA−YI)Z=(Y−YI)ZA1+(YA−Y)ZI1

Z=(Y−YI)ZA1+(YA−Y)ZI1YA−YI (1.2)

Поиск cal_att_370_coef:

Калибровочный коэффициент cal_att_370_coef находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 1 (калибровочная характеристика аттенюатора HMC370). При этом это одномерный случай. Пусть полученное значение при использовании формулы 1.1 равно param_var. Тогда  cal_att_370_coef  равен:

cal_att_370_coef = param_var/31;

Поиск cal_att_470_coef:

Калибровочный коэффициент cal_att_370_coef находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 2 (калибровочная характеристика аттенюатора HMC470), аналогично как и в случае cal_att_370_coef.

cal_att_470_coef = param_var/31;

Поиск att_rfinatt_cal:

Калибровочный параметр att_rfinatt_cal находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 3 (калибровочная характеристика аттенюатора, входная цепь без усиления), аналогично как и в случае cal_att_370_coef.

att_rfinatt_cal = param_var;

Поиск att_rfinlna_cal:

Калибровочный параметр att_rfinlna_cal находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 4 (калибровочная характеристика аттенюатора, входная цепь с МШУ), аналогично как и в случае cal_att_370_coef.

att_rfinlna_cal = param_var;

Поиск gain_rfinatt:

Калибровочный параметр gain_rfinatt находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 5 (калибровочная характеристика усиления, входная цепь без усиления), аналогично как и в случае cal_att_370_coef.

gain_rfinatt = param_var;

Поиск gain_rfinlna:

Калибровочный параметр gain_rfinlna находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 6 (калибровочная характеристика усиления, входная цепь с МШУ), аналогично как и в случае cal_att_370_coef.

gain_rfinlna = param_var;

Поиск gain_rf:

Калибровочный параметр gain_rf находится из калибровочной характеристике с CTYPE = 7 (калибровочная характеристика усиления, входная цепь с МШУ), аналогично как и в случае cal_att_370_coef.

gain_rf = param_var;

Поиск band:

Если { frin < 800} тогда { band = 2}

Если {800 ≤ frin < 1600} тогда { band = 1}

Во всех остальных случаях { band = 0}

Поиск fvco:

fvco = frin *2^band (2 в степени band)

Поиск FTW:

FTW = int(281474976710656 *4* fr_ref / fvco) , где fr_ref - частота опорного кварцевого генератора в МГц. По умолчанию fr_ref равна 100 МГц. Функция int(x) – это взятие целой части от числа.

Поиск lna_en, att

Если {manual_ctl_en = 1}, то {

pout=10⋅log10(10⋅vout24)

gainall=pout−pin

ifgain=pout−p_mod

Если { (gain_all-if_gain) > gain_rfinlna}, то {

lna_en = 1

gain_rfin = gain_rfinlna

} иначе {

lna_en = 0

gain_rfin = gain_rfinatt

}

att=gainrf−gainall+ifgain+gainrfin

}

Если {manual_ctl_en = 0}, то

gneed=p_mod−pmeasure

Если { mod(g_need) > g_max_incr}, то {

g_incr = g_max_incr

} иначе {

g_incr = g_need

}

att=att1+att2+att3

att=att−gincr

g0=gainrf−att

Если { lna_en = 1}, то {

Если {(g0+lna_hyst) > gain_rfinlna}, то {

lna_en = 0

att = att – gain_rfinlna

lna_off_first = 1

}

} иначе {

Если {(g0+lna_hyst) > gain_rfinlna}, то {

lna_en = 1

att = att + gain_rfinlna

lna_on_first = 1

}

}

Поиск att1, att2, att3:

alpha=att31⋅(2⋅calatt+calatt)

att1=31⋅alpha⋅calatt

Если {att1 > att_th}, то att1 = att1+att_ch

att2=31⋅alpha⋅calatt

Если {att2 > att_th}, то att2 = att2+att_ch/2

att3=att−att1−att2

Поиск reg_att1, reg_att2, reg_att3:

regatt1=round(att1calatt)

regatt2=round(att2calatt)

regatt3=round(att1calatt)

Примечание: т.к. при вычислении reg_att1, reg_att2, reg_att3 происходит округление, в итерационых процессах возможно накопление ошибки, поэтому рекомендуется после вычисления этих значений пересчитать значения att1, att2, att3 которые им соответствуют.

att1=calatt⋅regatt1

att2=calatt⋅regatt2

att3=calatt⋅regatt3

Поиск reg_att_rfinatt_cal, reg_att_rfinlna_cal:

regattrfinattcal=round(4∗attrfinattcal)

regattrfinlnacal=round(4∗attrfinlnacal)

Поиск reg_i_offset:

Из схемы AVD2 получаем, что смещение на I и Q канале равно:

V=2R124R124+R233⋅3.3⋅D4096−3.3⋅R129R129+R227=100100+10000⋅3.3⋅D4096−3.3⋅49.949.9+10000≈

3.3101D2048−1, где D – 12-ти битное число

Тогда, если нам известно необходимое смещение V, мы найдем число, которое необходимо загрузить D:

reg=D=2048⋅1013.3⋅V+1=a⋅V+b

где a=62681, b=2048.

Коэффициенты a и bмогут быть подобраны более точно, отличающиеся от теоретически рассчитаных.

Поиск reg_q_offset:

Все аналогично как и для i_offset.

reg=D=2048⋅1013.3⋅V+1=a⋅V+b

где a=62681, b=2048.

Коэффициенты a и bмогут быть подобраны более точно, отличающиеся от теоретически рассчитаных.

Поиск reg_if_gain:

Из схемы AVD2 получаем, что усиление по I и Q каналу равно:

G=19.7⋅(V+0.6)

где V напряжение на управляемом усилителе.

V=3.3⋅D4096⋅R83R83+R84−3.3⋅R247R247+R225=3.3⋅D4096⋅103103+103−3.32⋅1033.32⋅103+104≈3.3⋅D8192−0.25

G=19.7⋅(V+0.6)=19.7⋅3.3⋅D8192−0.25+0.6≈65.01⋅D8192−0.06818

Тогда, если нам известно необходимое усиление G, мы найдем число, которое необходимо загрузить D:

regifgain=D=8192⋅G65.01+0.06818==aifgain⋅G+bifgain=aifgain⋅ifgain+bifgain

где aifgain=126, aifgain=558.

Коэффициенты a и bмогут быть подобраны более точно, отличающиеся от теоретически рассчитаных.

Поиск reg_if_gain_offset:

Из схемы AVD2 получаем, что разность усиления по I и Q каналу равно:

ΔG=G2−G1=19.7⋅(V2+0.6)−19.7⋅(V1+0.6)=19.7⋅V2−V1=ΔV

ΔV=3.3⋅D4096⋅R125R125+R234−R130R130+R230=3.3⋅D4096⋅100100+104−49.949.9+104≈0.0163⋅2⋅D4096−1

ΔG=19.7⋅0.0163⋅2⋅D4096−1≈0.3218⋅2⋅D4096−1

regifgainoffset=D=2048⋅3.11⋅ΔG+1=aifgainoffset⋅ΔG+bifgainoffset=

=aifgainoffset⋅ifgainoffset+bifgainoffset

где aifgainoffset=6369, aifgainoffset=2048.

Коэффициенты a и bмогут быть подобраны более точно, отличающиеся от теоретически рассчитаных.

# 2 Инициализация.

Инициализация включает в себя включение питания, установка всех регистров по умолчанию и установка частоты гетеродина соответствующее frin.

При включении питания AVD2 выключен. Необходимо включить питание. Для этохо надо загрузить следующую последовательность.

Установить минимальное усиление тракта:

1) 0х041F

2) 0х051F

3) 0х061F

4) 0х02xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | reg_att_rfinatt_cal4 | reg_att_rfinatt_cal3 | reg_att_rfinatt_cal2 | reg_att_rfinatt_cal1 | reg_att_rfinatt_cal0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

5) 0х03xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | reg_att_rfinlna_cal4 | reg_att_rfinlna_cal3 | reg_att_rfinlna_cal2 | reg_att_rfinlna_cal1 | reg_att_rfinlna_cal0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

4) Включить AVD2

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | band1 | band0 |  | ext_ref_en |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | х | 1 |

5) Установить линии управления в норм. состоянии

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | band1 | band0 |  | ext_ref_en |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | х | 1 |

6) Загрузка PLL

- 0x09000004

- 0x091F8012

- 0x09000101

7) Инициализация DDS.

- 0x07001201

- 0x07000501

- 0x07000080

- 0x07001090

- 0x07040BFF

- 0x07040C03

8) Загрузка FTW в DDS.

- 0x0701A6[ FTW(7:0) ]

- 0x0701A7[ FTW(15:8) ]

- 0x0701A8[ FTW(23:16) ]

- 0x0701A9[ FTW(31:24) ]

- 0x0701AA[ FTW(39:32) ]

- 0x0701AB[ FTW(47:40) ]

- 0x07000501

где FTW вычисленная ранее переменная

9) IF фильтр

- 0x0A09080000, если IQ фильтр «50 МГц»

- 0x0B000000EC, если IQ фильтр «50 МГц»

- 0x0A00900080, если IQ фильтр «10 МГц»

- 0x0B000000D9, если IQ фильтр «10 МГц»

- 0x0A80000009, если IQ фильтр «2 МГц»

- 0x0B0000008F, если IQ фильтр «2 МГц»

- 0x0A00009800, если IQ фильтр «0.4 МГц»

- 0x0B000000BA, если IQ фильтр «0.4 МГц»

10) Смещение по I каналу

- 0x08Axxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_i_offset11 | reg_i_offset10 | reg_i_offset9 | reg_i_offset8 | reg_i_offset7 | reg_i_offset6 | reg_i_offset5 | reg_i_offset4 | reg_i_offset3 | reg_i_offset2 | reg_i_offset1 | reg_i_offset0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

11) Смещение по Q каналу

- 0x08Exxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_q_offset11 | reg_q_offset10 | reg_q_offset9 | reg_q_offset8 | reg_q_offset7 | reg_q_offset6 | reg_q_offset5 | reg_q_offset4 | reg_q_offset3 | reg_q_offset2 | reg_q_offset1 | reg_q_offset0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

12) Разность по усилению для I канала относительно Q канала

- 0x086xxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_if_gain_offset11 | reg_if_gain_offset10 | reg_if_gain_offset9 | reg_if_gain_offset8 | reg_if_gain_offset7 | reg_if_gain_offset6 | reg_if_gain_offset5 | reg_if_gain_offset4 | reg_if_gain_offset3 | reg_if_gain_offset2 | reg_if_gain_offset1 | reg_if_gain_offset0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

13) Усиление по I и Q каналу

- 0x082xxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_if_gain11 | reg_if_gain10 | reg_if_gain9 | reg_if_gain8 | reg_if_gain7 | reg_if_gain6 | reg_if_gain5 | reg_if_gain4 | reg_if_gain3 | reg_if_gain2 | reg_if_gain1 | reg_if_gain0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3 Измерение мощности перед смесителем и температуры AVD2.

Измерение мощности перед смесителем необходимо, для того чтоб контролировать интегральную мощность в тракте. И в случае необходимости уменьшить усление в тракте перед смесителем и увеличение усиления уже в траке ПЧ, тем самым уменьшая нелинейность тракта. Пусть замеренная мощность – это переменная pmeasure.

Чтоб найти pmeasure необходимо загрузить команду 0х82 и два байта данных 0х0000.

- 0x820000

В ответ получаем два байта данных.

|  | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета |  |  |  |  | ADC 11 | ADC 10 | ADC 9 | ADC 8 | ADC 7 | ADC 6 | ADC 5 | ADC 4 | ADC 3 | ADC 2 | ADC 1 | ADC0 |
|  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Использованное в AVD2 АЦП  - двуканальное. Когда посылается команда 0x82xxxx осуществляется оцифровка канала, который был передан в предыдущей команде 0х82хххх. Поэтому если например перед этим вы запрашивали температуру, то полученные данные по мощности не корректные. И только при повторном запросе они будут таковыми. Чтоб не следить какой же канал был ранее опрошен, можно просто дублировать команду 0х82хххх и второй ответ рассматривать, как корректный ответ. Т.е. посылать.

- 0x820000

- 0x820000

Считав 12 битный код DAC[11:0], воспользуемся формулой 1.2. При этом используем калибровочную характеристику с CTYPE = 8 (калибровочная характеристика детектора мощности), считанную из флэш памяти.

Измерение температыры нигде в работе и вычислении калибровочных параметров не используются и представлеят только просто интересный параметр temperature.

Чтоб найти temperature необходимо загрузить команду 0х82 и два байта данных 0х3000.

Считав 12 битный код DAC[11:0], воспользуемся формулой приведенной ниже.

temperature=500⋅(3.3⋅ADC4096−0.6)+27

4 Установка усиления.

В режиме «руч» (manual_ctl_en = 1).

Пусть желаемая мощность перед смесителем определяется константой p_mod, а предполагаемая мощность на входе AVD2 равна pin.

Находим lna_en, att, а затем reg_att1, reg_att2, reg_att3, reg_if_gain.

Загрузка следующей последовательности.

Если lna_en = 1, шаг 1 пропустить

1) 0х01xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | band1 | band0 | lna_en | ext_ref_en |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | х | 1 |

Примечание: lna_en отвечает за включение/отключение МШУ, т.е. резкое изменение коэффициента усиления, что может привести к перегрузкам по выходу. Поэтому, если lna_en = 1, т.е. МШУ вклчюно, лучше это сделать на последних шагах, а если lna_en = 0, т.е. МШУ выключается, то лучше это сделать на первом шаге.

2) 0х04xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | reg_att1(4) | reg_att1(3) | reg_att1(2) | reg_att1(1) | reg_att1(0) |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

3) 0х05xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | reg_att2(4) | reg_att2(3) | reg_att2(2) | reg_att2(1) | reg_att2(0) |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

4) 0х06xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | reg_att3(4) | reg_att3(3) | reg_att3(2) | reg_att3(1) | reg_att3(0) |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Если lna_en = 0, шаг 5 пропустить

5) 0х01xx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | band1 | band0 | lna_en | ext_ref_en |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | х | 1 |

5) Усиление по ПЧ (I и Q каналу)

- 0x082xxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_if_gain11 | reg_if_gain10 | reg_if_gain9 | reg_if_gain8 | reg_if_gain7 | reg_if_gain6 | reg_if_gain5 | reg_if_gain4 | reg_if_gain3 | reg_if_gain2 | reg_if_gain1 | reg_if_gain0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

В режиме «авт» (manual_ctl_en = 0).

- Установить минимальное усиление(максимальная аттенюация).

lna_en = 0

att1=att2=31⋅calatt

att3=31⋅calatt

regatt1=regatt2=regatt3=31

- Вычислить reg_if_gain.

Необходимо понимать, что в режиме «авт» фактически подстраивается мощность перед смесителем до уровня p_mod. Поэтому фактически усиление по ПЧ if_gain, никак не участвует и его можно подстраивать включив в петлю АРУ по ПЧ. Если не делать петлю АРУ по ПЧ, то если требуется амплитуда (от пика до пика) на выходе vout, то

pout=10⋅log10(10⋅vout24)

ifgain=pout−p_mod

Зная if_gain находим reg_if_gain.

- Выполнить все 5 шагов как в режиме «руч»

- Измерить мощность на входе детектора (pmeasure)

- Вычислить delta

delta=p_mod−pmeasure

- Пока {abs(delta) > pm_acc} {

  - Вычислить lna_en, att, а затем reg_att1, reg_att2, reg_att3.

  - Если { lna_off_first = 1}, то {

lna_off_first = 0

Послать

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | band1 | band0 |  | ext_ref_en |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | х | 1 |

}

  - Выполнить шаги 2, 3 и 4 как в режиме «руч»

  - Если { lna_on_first = 1}, то {

lna_off_first = 0

Послать

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  | band1 | band0 |  | ext_ref_en |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | х | 1 |

}

  - Измерить мощность на входе детектора (pmeasure)

  - Вычислить delta

delta=p_mod−pmeasure

}

5 Изменение параметров тракта ПЧ.

К тракту ПЧ относится:

- Усиления по ПЧ (if_gain)

- Разность усиления по I каналу относительно Q канала (if_gain_offset)

- Смещение по I каналу (i_offset)

- Смещение по Q каналу (q_offset)

- Выбор фильтра по ПЧ (iq_filter)

Если какая то из этих переменных изменяется необходимо, только загрузить соответствующий регистр.

  - Изменение усиления по ПЧ (if_gain)

0x082xxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_if_gain11 | reg_if_gain10 | reg_if_gain9 | reg_if_gain8 | reg_if_gain7 | reg_if_gain6 | reg_if_gain5 | reg_if_gain4 | reg_if_gain3 | reg_if_gain2 | reg_if_gain1 | reg_if_gain0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

  - Изменение разность усиления по I каналу относительно Q канала (if_gain_offset)

0x086xxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_if_gain_offset11 | reg_if_gain_offset10 | reg_if_gain_offset9 | reg_if_gain_offset8 | reg_if_gain_offset7 | reg_if_gain_offset6 | reg_if_gain_offset5 | reg_if_gain_offset4 | reg_if_gain_offset3 | reg_if_gain_offset2 | reg_if_gain_offset1 | reg_if_gain_offset0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

  - Изменение смещения по I каналу (i_offset)

0x08Axxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_i_offset11 | reg_i_offset10 | reg_i_offset9 | reg_i_offset8 | reg_i_offset7 | reg_i_offset6 | reg_i_offset5 | reg_i_offset4 | reg_i_offset3 | reg_i_offset2 | reg_i_offset1 | reg_i_offset0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

  - Изменение смещения по Q каналу (q_offset)

0x08Exxx

|  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты пакета | COMMAND7 | COMMAND6 | COMMAND5 | COMMAND4 | COMMAND3 | COMMAND2 | COMMAND1 | COMMAND0 |  |  |  |  | reg_q_offset11 | reg_q_offset10 | reg_q_offset9 | reg_q_offset8 | reg_q_offset7 | reg_q_offset6 | reg_q_offset5 | reg_q_offset4 | reg_q_offset3 | reg_q_offset2 | reg_q_offset1 | reg_q_offset0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

  - Изменение фильтра по ПЧ (iq_filter)

- 0x0A09080000, если IQ фильтр «50 МГц»

- 0x0B000000EC, если IQ фильтр «50 МГц»

- 0x0A00900080, если IQ фильтр «10 МГц»

- 0x0B000000D9, если IQ фильтр «10 МГц»

- 0x0A80000009, если IQ фильтр «2 МГц»

- 0x0B0000008F, если IQ фильтр «2 МГц»

- 0x0A00009800, если IQ фильтр «0.4 МГц»

- 0x0B000000BA, если IQ фильтр «0.4 МГц»

6 Считывание данных из флэш памяти.

Организацию адресного пространства, а также как считывать данные смотрите в файле «Формат команд SPI интерфейса (AVD2)».

Сначала считывается конфигурационный блок на первой странице памяти или 256 байт по адресу 0х00000 – 0х000FF (сейчас и далее: одна страница – это 256 байт). Проверяется не поврежден ли он проверив CRC этого блока с двумя байтами в конце блока. CRC стандартный CCITT шестнадцатибитный. Полином  A001h, начало 0000h.

Алгоритм вычисления CRC.

Пусть есть массив данных data состоит из N байт, тогда:

initial = 0x0000

polynom = 0xA001

result = initial

for (j=0; j < N; j++) {

result = result ^ data[i] << 8

for (i=0; i<8; i++) {

if (result != 0)

result = (result << 1) ^ polynom;

else

result = result << 1;

}

}

crc = result & 0xFFFF

Существует еще табличный метод вычисления CRC он более быстрый, его описание будет добавлено позднее.

Проверив CRC можно считать требующиеся параметры. Например переменную fr_ref, которая располагается по адресу 00010h-00013h.

Затем переходим к блоку данных. По адресу 00014h-00017h считываем адрес, где находится CRC блока данных.

Считываем блок данных до этого адреса и вычислив его CRC, сравниваем со значением записаным во флэш память. Если блок данных не поврежден, считываются все характеристики которые записаны туда, а именно 8, и вычисляются все необходимые калибровочные параметры. При этом если частота не меняется калибровочные переменные вычисляются один раз.