Индивидуальные расчетные задания

1. Энергетика радиолинии

Исходные данные:

h - высота орбиты НС,

Psv – излучаемая с НС мощность,

Gsv - коэффициент усиления приемной антенны,

Gr - коэффициент усиления приемной антенны,

| Вариант | h, км | Psv, Вт | Gsv, дБ | Gr, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19100 | 20 | 10 | 1 |
| 2 | 20200 | 22 | 12 | 2 |
| 3 | 23222 | 24 | 10 | 3 |
| 4 | 21500 | 26 | 12 | 0 |
| 5 | 19100 | 28 | 10 | -1 |
| 6 | 20200 | 30 | 12 | -2 |
| 7 | 23222 | 32 | 10 | 1 |
| 8 | 21500 | 34 | 12 | 2 |
| 9 | 19100 | 36 | 10 | 3 |
| 10 | 20200 | 38 | 12 | 0 |
| 11 | 23222 | 40 | 10 | -1 |
| 12 | 21500 | 20 | 12 | -2 |
| 13 | 19100 | 22 | 10 | 1 |
| 14 | 20200 | 24 | 12 | 2 |
| 15 | 23222 | 26 | 10 | 3 |
| 16 | 21500 | 28 | 12 | 0 |
| 17 | 19100 | 30 | 10 | -1 |
| 18 | 20200 | 32 | 12 | -2 |
| 19 | 23222 | 34 | 10 | 1 |
| 20 | 21500 | 36 | 12 | 2 |

Задание:

Оценить мощность сигнала на выходе приемной антенны наземного потребителя.

2. Статистические эквиваленты коррелятора

Исходные данные

Тип ДК – тип дальномерного кода

Tc – период дальномерного кода

Т – время накопления корреляционной суммы

Тип суммы – тип корреляционной суммы

Частота дискретизации АЦП – 44.2 МГц.

| Вариант | Тип ДК | Тc, мс | T, мс | Тип суммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPSK(1) | 1 | 1 | Синфазная |
| 2 | BPSK(10) | 1 | 10 | Квадратурная |
| 3 | BOC(1,1) | 1 | 1 | Синфазная |
| 4 | BOC(5,2.5) | 1 | 5 | Квадратурная |
| 5 | BOC(10,5) | 1 | 1 | Синфазная |
| 6 | BPSK(1) | 2 | 10 | Квадратурная |
| 7 | BPSK(10) | 2 | 1 | Синфазная |
| 8 | BOC(1,1) | 2 | 5 | Квадратурная |
| 9 | BOC(5,2.5) | 2 | 1 | Синфазная |
| 10 | BOC(10,5) | 2 | 10 | Квадратурная |
| 11 | BPSK(1) | 4 | 1 | Синфазная |
| 12 | BPSK(10) | 4 | 5 | Квадратурная |
| 13 | BOC(1,1) | 4 | 1 | Синфазная |
| 14 | BOC(5,2.5) | 4 | 10 | Квадратурная |
| 15 | BOC(10,5) | 4 | 1 | Синфазная |
| 16 | BPSK(1) | ∞ | 5 | Квадратурная |
| 17 | BPSK(10) | ∞ | 1 | Синфазная |
| 18 | BOC(1,1) | ∞ | 10 | Квадратурная |
| 19 | BOC(5,2.5) | ∞ | 1 | Синфазная |
| 20 | BOC(10,5) | ∞ | 5 | Квадратурная |

Задание:

Найти аналитические выражения для статистического эквивалента корреляционной суммы.

3. Оценка параметров блока быстрого поиска.

Исходные данные

Тип сигнала

Tc – время когерентного накопления

F – ширина поля неопределенности по частоте

| Вариант | Тип сигнала | Tc, мс | F, кГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЛОНАСС СТ | 1 | 3 |
| 2 | GPS C/A | 2 | 5 |
| 3 | ГЛОНАСС СТ | 3 | 7 |
| 4 | GPS C/A | 4 | 10 |
| 5 | ГЛОНАСС СТ | 5 | 15 |
| 6 | GPS C/A | 1 | 12 |
| 7 | ГЛОНАСС СТ | 2 | 10 |
| 8 | GPS C/A | 3 | 3 |
| 9 | ГЛОНАСС СТ | 4 | 5 |
| 10 | GPS C/A | 5 | 7 |
| 11 | ГЛОНАСС СТ | 1 | 10 |
| 12 | GPS C/A | 2 | 15 |
| 13 | ГЛОНАСС СТ | 3 | 12 |
| 14 | GPS C/A | 4 | 10 |
| 15 | ГЛОНАСС СТ | 5 | 3 |
| 16 | GPS C/A | 1 | 5 |
| 17 | ГЛОНАСС СТ | 2 | 7 |
| 18 | GPS C/A | 3 | 12 |
| 19 | ГЛОНАСС СТ | 4 | 10 |
| 20 | GPS C/A | 5 | 12 |

Задание:

Оценить необходимое число корреляторов для успешного поиска (вероятность верного обнаружения Pd = 0.9 при вероятности ложной тревоги Pf = 0.001 за 30 секунд работы) навигационного сигнала заданного типа. Отношение сигнал/шум составляет 27 дБГц. Влияние навигационных символов не учитывать.

4. Оценка полосы системы слежения за частотой.

Исходные данные:

Модель наблюдений

Отношение сигнал/шум

Алгоритм частотного дискриминатора

Модель изменения частоты

Среднеквадратическое значение ускорения

Задание:

Рассчитать оптимальное значение полосы системы слежения за частотой для заданных параметров.

5. Псевдодальномерный метод решения навигационной задачи.

Исходные данные:

Измеренные студентами координаты псевдоспутников

Измеренные студентами псевдодальности до псевдоспутников

Задание:

Рассчитать собственное местоположение псевдодальномерным методом.

6. Сравнение помехоустойчивости когерентного и некогерентного режимов.

Исходные данные:

Тип фазового дискриминатора

Тип частотного дискриминатора

Отношение сигнал/шум

Модель изменения фазы и частоты

Задание:

Рассчитать и сравнить помехоустойчивость когерентного и некогерентного режима работы приемника в заданных условиях.